### Loggbok: Projekt Energioptimering

Datum: 25 mars 2026

Aktivitet: Datainsamling och metodval för rekonstruktion av produktionsprofiler.

#### Genomfört arbete:

- Datainsamling från HEM (Halmstad Energi och Miljö): Har exporterat timvis data för perioden 2023-07-01 till 2025-12-31. Denna data ger en exakt bild av hushållets Import (köpt el) och Export (överskottsel ut på nätet).

- Datainsamling från NASA POWER: Hämtat timvis historisk data för solinstrålning ($Wh/m^2$) baserat på koordinaterna för Halmstad. Denna data inkluderar molnighet och atmosfäriska förhållanden, vilket gör den till en god indikator för teoretisk solproduktion.

#### Tekniska utmaningar:

- Solis Cloud API/Export: Svårigheter att extrahera timvis historisk data direkt från växelriktaren på grund av begränsningar i användargränssnittet (låst till dygnsdata vid längre tidsspann).

#### Beslutad metod (Fallback-strategi):

För att kunna simulera batterilagring och beräkna egenförbrukning (den el som produceras och används direkt i huset utan att passera mätaren), kommer jag att använda en metod för dataviktning:

- Grunddata: Daglig totalproduktion från Solis (Yield).

- Fördelningsnyckel: NASA:s timvisa instrålningsdata används för att "massera" dygnsdatan. Om NASA visar att 15 % av dagens solinstrålning skedde kl. 12:00, tilldelas 15 % av dagens verkliga Solis-produktion till den timmen.

- Resultat: Genom att subtrahera exporten (från HEM) från den rekonstruerade timproduktionen (från Solis/NASA) kan vi isolera hushållets egenförbrukning och därmed skapa en realistisk grund för batterisimuleringen.

Datum: 26 mars 2026

Aktivitet: Vidare datainsamling.

#### Genomfört arbete:

- Solis Cloud API: Leverantören kunde inte erbjuda export av timvis data och i stället fick jag ta fram en API-nyckel och skriva ett script för att få fram informationen.

  - Det var inte helt smidigt att få signeringen att stämma, men till slut fick jag fram informationen och grupperade om den till timvis data från de femminuters-chunks som den levererades i.

  - Jag gjorde också en sanity check på data som visade att tidsstämpeln inte stämde med min tidszon (och sommartid) så jag fick köra ett litet script som korrigerade detta.

  - Till slut fick jag fram alla data från min inverter och kunde gå vidare för att räkna på producerad el och egenförbrukning.

- "The Big Merge": Dags att slå ihop alla data till en stor dataframe. Detta krävde några försök för att bli bra, men känns nu som en solid grund att bygga vidare på.

  - 1. Datakvalitet & Täckning
* Filen täcker perioden 2023-07-01 till 2025-12-31 och 30 månader timvis data bör räcka för mina syften.
* 21 961 rader matchar nästan exakt det förväntade antalet timmar för perioden. Det finns alltså inga stora "hål" i tidsserien.
Det saknas bara ett värde i hela filen (irradiance_wm2). Det får interpoleras.

  - 2. Logisk konsekvens
Energiflöden (grid_import_kwh + self_consumption_kwh = total_house_load_kwh) stämmer till 100%, vilket är avgörande för att AI:n ska kunna förutspå husets faktiska behov.
Produktionsflödet, d.v.s. relationen mellan produktion, export och egenförbrukning ser bra ut. Här finns enstaka rader som har en liten avvikelse, vilket sannolikt beror på att mätarna i invertern och elskåpet inte synkar exakt, men det bör inte störa analysen.
Genomsnittlig produktion mellan 00 och 03 är 0,0000 kW. Detta bekräftar att nattvärdena är korrekta och att inga "spökvärden" finns när solen är nere.

  - 3. Statistiska observationer
Med spotpriser som sträcker sig från negativa värden (-64 öre) upp till 809 öre/kWh är variansen tillräcklig för att modellen ska kunna lära sig hur ekonomin ser ut i batteristyrningen (spara/slösa).
NASA-datan har några skumma värden (–999) som sannolikt betyder att data saknas. Dessa tvättar jag bort och låtsas som att det regnar …

- Filen bör nu vara ett utmärkt underlag, "AI-ready". Den första delen i projektet – att samla in IoT-data från två källor och synka med data från NASA till ett enhetligt format får sägas vara en milstolpe.

Datum: 27 mars 2026

Aktivitet: What could have been?

#### Genomfört arbete:

- Batterisimulering: Baserat på mina nu insamlade IoT-data och information om elpriset via nätleverantören är det dags att se hur ekonomin hade förändrats med ett hushållsbatteri.